Hygieneplan für die Herstellung der nichtsterilen Rezepturarzneimittel

Erstellt am: Tag, Monat, Jahr

|  | Was | Wann | Wie | Womit | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Uhr/Schmuck ablegen - Lange Haare zusammenbinden | Bei allen Tätigkeiten im Herstellungsbereich |  | Haarband/-gummi | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | Händereinigung | Vor Herstellungsbeginn | - Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion (Spender am Waschbecken) - Gründlich mit Wasser nachspülen - Sorgfältig abtrocknen (Einmalhandtücher) | - Wasser aus Mischbatterie - Hautschonende Waschlotion XYZ aus dem Spender - Papierhandtuch aus dem Spender | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | - Kopfhaube, Mund-Nasen-Schutz, Bartbinde anlegen - Rezepturkittel anziehen und schließen | Vor Herstellungsbeginn | - Getrennte Aufbewahrung von Hygienekleidung und Straßenkleidung - Wechsel des Kittels mind. wöchentlich bzw. nach Verschmutzung | - Separater Arbeitskittel, z.B. aus Baumwolle, mit langen Ärmeln (Kittel Rezeptureingang) | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | Produktberührende Geräte, z. B. Uhrglas, Spatel, Löffel | Vor Herstellungsbeginn und nach Unterbrechung | Flächendesinfektion XXX, blaue Sprühflasche | Flächendesinfektionsmittel: XXX blaue Sprühflasche (keine Rückstände für produktberührende Teile) | Apothekenpersonal Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin, Herr MusterPKA |
|  |  |  | Ggf. sterilisieren | - Trockene Hitze - Wasserdampf | Pharmazeutisches Personal Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | Nicht produktberührende Geräte, z. B. Waage |  | Feucht abwischen: Lappen am Waschbecken | Wasser mit Allzweckreiniger YYY gelbe Flasche unter Waschbecken | Apothekenpersonal Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin, Herr MusterPKA |
|  | Flächen im Arbeitsbereich |  | Desinfizieren | Flächendesinfektion blaue Sprühflasche WWW |  |
|  | Händedesinfektion | Vor Herstellungsbeginn | - Händedesinfektionsmittel gemäß (Gebrauchs-) Anweisung verreiben - Trocknen lassen - Handschuhe nach Risikoabschätzung | Händedesinfektionsmittel RRR aus dem grünem Spender | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  |  | Während der Herstellung | - Möglichst ohne Unterbrechung arbeiten - Ggf. Produkt bei Unterbrechung der Herstellung abdecken |  | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | Händedesinfektion | Nach Unterbrechung | - Ggf. Abwaschen sichtbarer Verschmutzungen - Händedesinfektionsmittel gemäß Gebrauchs- Anweisung verreiben - Trocknen lassen | Händedesinfektionsmittel RRR aus dem grünen Spender | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin |
|  | Flächen im Arbeitsbereich | Nach der Herstellung | Ggf. feucht wischen | Wasser mit Allzweckreiniger YYY gelbe Flasche unter Waschbecken | Apothekenpersonal Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin, Herr MusterPKA |
|  | Verbrauchsmaterial |  | Entsorgen | Gemäß Entsorgungsplan (Aushang neben Waschbecken) |  |
|  | Verwendete Geräte |  | Reinigen und desinfizieren | - Wasser mit Allzweckreiniger oder Spülmaschine - Desinfektionsmittel RRR am Waschbecken | Apothekenpersonal Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin, Herr MusterPKA |
|  | Händereinigung und -pflege |  | - Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion - Gründlich mit Wasser nachspülen - Sorgfältig abtrocknen - Pflegecreme auftragen und verreiben | - Waschlotion - Pflegecreme | Alle in der Herstellung tätigen Mitarbeiter*innen Name: Frau MusterPTA, Frau MusterApothekerin, |

Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Hinweis: Orange geschriebene Felder sind individuell in der Apotheke auszufüllen!